# Приложение N 4

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 18 ноября 2005 г. N 687

ОПИСАНИЕ

БЛАНКОВ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И СЛУЖЕБНОГО ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

1. Бланки паспорта гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации (далее - бланки паспортов), изготавливаются по единому образцу, соответствующему международным требованиям и стандартам, предъявляемым к машиночитаемым проездным документам, и являются защищенной полиграфической продукцией уровня "А".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2010 N 257)

2. Бланки паспортов имеют размер 88 x 125 мм и состоят из обложки, приклеенных к обложке форзацев, пластикового вкладыша со встроенной микросхемой и бумажных страниц.

Страницы 1 и 2 бланков паспортов - лицевая и оборотная стороны пластикового вкладыша, страницы 3 - 46 - бумажные.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

Номера страниц бланков паспортов со страницы 3 по страницу 46 расположены в верхнем углу у линии сгиба паспорта. Эти номера (кроме страницы 3) продублированы с применением индивидуальной компьютерной графики в центре нижней части страниц.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

Бланки паспортов сшиты по всей длине корешка нитью с пунктирным свечением в УФ-излучении.

3. Блоки бланков паспортов и форзацы изготавливаются с использованием специальной бумаги.

Страницы 3 и 4 имеют видимое на просвет изображение локального водяного знака.

Страницы 5 - 44 имеют видимое на просвет изображение общего водяного знака, содержащего при рассмотрении в проходящем свете чередующиеся темные и светлые объемные начертания слов на русском и английском языках "Россия" и "Russia".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

Страницы 45 и 46 оснащены защитной металлизированной нитью, меняющей в зависимости от угла зрения цвет. Отдельные участки нити видны на поверхности страницы 45.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

Бумага страниц и форзацев содержит 3 вида защитных волокон.

4. Серия и номер бланков паспортов воспроизведены:

на странице 2 (оборот пластикового вкладыша) - с помощью лазерного гравирования черным цветом;

на страницах 3 - 46, заднем форзаце и обложке - с помощью лазерной перфорации. Изображение цифр серии и номера бланков паспортов формируется с помощью прожигаемых лазером в бумаге и переплетном материале видимых на просвет отверстий.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

5. В верхней части страницы 46 бланков паспортов расположены технические учетные данные предприятия-изготовителя, состоящие из серии и 7-значного порядкового номера, изображение которых выполнено способом высокой печати красной краской.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

6. Обложки бланков паспортов изготавливаются из износостойкого материала и имеют следующие цвета:

обложка паспорта гражданина Российской Федерации - темно-красный;

обложка дипломатического паспорта - зеленый;

обложка служебного паспорта - темно-синий.

7. На обложке бланков паспортов в верхней части размещена над

еделы Российской Федерации, пребывании за пределами Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию.

Дипломатический паспорт может использоваться только тем лицом, чьи метрические данные и фотографии размещены на второй странице документа. Внесение сведений о детях в дипломатический паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

В случае утраты дипломатического паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в дипломатическое представительство, консульское учреждение Российской Федерации за рубежом или в орган внутренних дел на территории Российской Федерации.

Настоящий дипломатический паспорт является собственностью Российской Федерации и по возвращении в Российскую Федерацию подлежит возврату в командирующую организацию.".

Рамка на заднем форзаце выполнена металлографским способом печати.

(п. 13.1 введен Постановлением Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

13.2. На заднем форзаце бланка служебного паспорта в рамке размещается следующий текст:

"Служебный паспорт в течение срока его действия удостоверяет личность гражданина Российской Федерации при выезде за пределы Российской Федерации, пребывании за пределами Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию.

Служебный паспорт может использоваться только тем лицом, чьи метрические данные и фотографии размещены на второй странице документа. Внесение сведений о детях в служебный паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

В случае утраты служебного паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в дипломатическое представительство, консульское учреждение Российской Федерации за рубежом или в орган внутренних дел на территории Российской Федерации.

Настоящий служебный паспорт является собственностью Российской Федерации и по возвращении в Российскую Федерацию подлежит возврату в командирующую организацию.".

Рамка на заднем форзаце выполнена металлографским способом печати.

(п. 13.2 введен Постановлением Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

14. Страницы 5 - 46 предназначены для размещения иностранных виз и других служебных отметок.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.01.2010 N 13)

В бланках паспортов могут быть применены дополнительно специально разработанные элементы, предназначенные для повышения сохранности записей или для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок.

Постановление Правительства РФ от 18.11.2005 N 687 (ред. от 07.07.2016) "Об утверждении образцов и описания бланков паспорта гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации" {КонсультантПлюс}